| Nombre Instrucción | Operaciones Elementales | Señales de Control | Decisiones Diseño |
| --- | --- | --- | --- |
| la reg addr | MAR ß PC MBR ß MEM[MAR] + PC ß PC + 4 BR[RR]ßMBR | (T2, C0) (TA, T, BW=11, M1, C1, M2, C2) (T1, SELC=10101, LC, A0, B) | La iteración del contador del programa para que apunte a la siguiente instrucción la realizamos en cuanto llevamos a MAR el contenido de PC. |
| sc reg1 reg2 reg3 | MBR ß BR[RR1] MAR ß BR[RR3] MEM[MAR] ß MBR MBR ß BR[RR2] MAR ß BR[RR3] + 4 MEM[MAR] ßMBR | (SELA=10101, T9, C1) (SELA=01011, T9, C0) (BW=11, TD, TA, W) (SELA=10000, T9, C1) (SELA=01011, MB=10, SELCOP=01010, MC, T6, C0) (BW=11, TD, TA, W, A0, B) |  |
| lc reg1 reg2 reg3 | MAR ß BR[RR3]; RT1 ß BR[RR3] MBR ß MEM[MAR]; MAR ß BR[RR3] + 4 BR[RR1] ß MBR; MBR ß MEM[MAR] BR[RR2] ßMBR |  | Primero llevas el contenido de reg3 a MAR y a RT1 (para sumarle 4 con facilidad). Despúes, leemos de memoria y a la vez avanzamos MAR a la siguiente dirección. Luego almacenamos en reg1 el contenido de MBR y en el mismo ciclo leemos de memoria ya que antes hemos actualizado MAR. Finalmente almacenamos MBR en reg2. |
| addc reg1 reg2 reg3 reg4 | BR[RR1] ß BR[RR1] + BR[RR3] BR[RR2] ß BR[RR2] + BR[RR4] | (SELA=10101, SELB=01011, SELCOP=01010, MC, T6, SELC=10101, LC, SELP=11, M7, C7) (SELA=10000, SELB=00110, SELCOP=01010, MC, T6, SELC=10000, LC, A0, B) |  |
| mulc reg1 reg2 reg3 reg4 | RT1 ß BR[RR1] * BR[RR3] RT2 ß BR[RR2] * BR[RR4] RT3 ß RT1 – RT2 RT1 ß BR[RR1] * BR[RR4] RT2 ß BR[RR2] * BR[RR3] BR[RR2] ß RT1 + RT2 BR[RR1] ß RT3 | (SELA=10101,SELB=01011,MR=0,MA=0,MB=00,SELCOP=01100,MC,T6,C4) (SELA=10000,SELB=00110,MR=0,MA=0,MB=00,SELCOP=01100,MC,T6,C5)(MA,MB=01,SELCOP=01011,MC,C6) (SELA=10101,SELB=00110,MR=0,MA=0,MB=00,SELCOP=01100,MC,T6,C4) (SELA=10000,SELB=01011,MR=0,MA=0,MB=00,SELCOP=01100,MC,T6,C5) (SELC=10000,MR=0,LC,MA,MB=01,SELCOP=01010,MC,T6) (SELC=10101,MR=0,LC,T7,A0=1,B=1,C=0) | Al calcular el nuevo valor de reg1, es almacenado primero en RT3 ya que el valor inicial de reg1 se usa para calcular el nuevo valor de reg2. Una vez calculado el nuevo valor de reg2, llevamos el valor de RT3 a reg1. |
| call addr | BR[RRa] ß PC PC ßU20 | (T2, SELC=00001, LC) (OFFSET=0, SIZE=10100, T3, C2, A0, B) |  |